Biovetri come potenziali drug delivery systems ed impianti con proprietà antiossidanti

V. Nicolini1, G. Malavasi 1, E.Ferrari1, F. Benedetti2,3, P. Luches3, L. Lusvardi1, M. Castagnetti 1, S. Valeri2,3, M. Saladini1, L. Menabue1

1Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (DSGC), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia

2Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche (FIM), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia

3CNR, Istituto Nanoscienze, Modena, Italia

E-mail: valentina.nicolini@unimore.it

Abstract

È stata valutata la capacità di biovetri di composizione molare 80SiO2·15CaO·5P2O5 sintetizzati col metodo Sol-Gel e col metodo EISA di agire come Drug Delivery System (DDS) di molecole con proprietà antitumorali. Dopo la sintesi i vetri sono stati funzionalizzati con curcuminoidi e sono stati effettuati test di rilascio dinamico in fluido biologico simulato (SBF), la determinazione quantitativa del rilascio è stata effettuata con misure di spettrofotometria UV-VIS. Sono state testate le proprietà antiossidanti del Bioglass 45S5 (vetro di Hench) modificato con quantità diverse di CeO2 (0,5; 1,2; 3,6; 5,3% mol) per trattamento in soluzioni di H2O2 0,1 M e 1 M per diversi giorni, (catalase mimic like activity). Dopo il trattamento è stato titolato l’eccesso di H2O2  risalendo poi alla quantità di H2O2 degradata dal vetro. I risultati indicano che i vetri con maggior % di cerio hanno le migliori capacità antiossidanti. Le soluzioni trattate sono state analizzate all’ICP-MS per valutare il rilascio di cerio dai vetri. e le misure XPS sui vetri prima e dopo il trattamento in H2O2 hanno permesso di  valutare la variazione dello stato di ossidazione del cerio.

Introduzione

La IUPAC definisce i biomateriali come: “materiali progettati per essere usati a contatto con tessuti viventi, organismi o microorganismi” [1]. Fra questi, i biovetri, una sottocategoria dei biomateriali ceramici, ricevono un interesse  sempre maggiore, trovano infatti largo impiego in chirurgia odontoiatrica ed ortopedica, nella produzione di impianti dentali, protesi o riempitivi ossei. Attualmente l’interesse è rivolto soprattutto ai biovetri di terza generazione, ovvero vetri bioattivi che oltre a formare un legame chimico coi tessuti con cui sono a contatto, sono capaci di indurre una specifica risposta a livello molecolare nei tessuti stessi, come l’osteoinduzione.

I vetri bioattivi possono essere ottenuti con sintesi ad alte temperature, processo per fusione, o a basse temperature, processi sol-gel ed EISA (Evaporation-Induced Self-Assembly). Il capostipite dei vetri bioattivi è il 45S5, o vetro di Hench, ottenuto per fusione, di composizione 45% SiO2, 24,5% Na2O, 24,5% CaO, 6% P2O5 (%wt) [2], mentre la composizione più utilizzata per i vetri sol-gel e sintesi EISA è 80% SiO2, 15% CaO, 5% P2O5 (%mol) [3].  Questi vetri possono essere utilizzati tal quali, drogati in fase di sintesi, ad esempio aggiungendo ossidi metallici (CeO2, ZnO,…) alla miscela di reagenti o modificati dopo la sintesi. I biovetri ottenuti attraverso i processi a freddo presentano infatti porosità diffusa, e per quanto riguarda i vetri EISA anche di discrete dimensioni (vetri di questo tipo vengono definiti mesoporosi), e possono essere caricati facilmente con particelle di diversa natura: nano particelle metalliche o di ossidi, farmaci, enzimi, proteine,… .

Presso il laboratorio di Biomateriali (DSGC) due sono le linee di ricerca attualmente in essere: i) studio del vetro di Hench drogato con CeO2 (ceria) e verifica dell’attività antiossidante di tale vetro (la ceria infatti è un agente antiossidante); ii) valutazione di sistemi vetro sol-gel/EISA - curcuminoidi come drug delivery system di molecole con proprietà antitumorali.

Materiali e Metodi

Per la sintesi dei vetri sol-gel sono stati usati tetraetilortosilano (TEOS), trietilfosfato (TEP), Ca(NO3)2∙4H2O, come precursori di SiO2, CaO e P2O5, inoltre sono stati impiegati  un copolimero a blocchi non ionico, P123, appartenente alla famiglia dei pluronici ed acqua bidistillata Milli-Q. La sintesi dei vetri per fusione è stata eseguita usando SiO2, Na3PO4∙12H2O, CaCO3,  Na2CO3 e  CeO2 come fonti di SiO2, CaO, P2O5, Na2O e CeO2. Due vetri di composizione molare teorica 80SiO2∙15CaO∙5P2O5 sono stati sintetizzati col metodo sol-gel [4] e col metodo EISA, aggiungendo in soluzione 5g di polimero [3]. I due vetri sono stati indicati rispettivamente BGSG e MBGSG. Quattro vetri con diverse percentuali di CeO2 ed il riferimento Bioglass® 45S5 (BG) sono stati sintetizzati per fusione come riportato in [5], tabella 1. Una soluzione di fluido biologico simulato (SBF) è stata preparata secondo la metodica di Kokubo [6] utilizzando come reagenti NaCl, NaHCO3, KCl, MgCl2, CaCl2, Na2SO4, Na2HPO4 e TRIS; inoltre sono state preparate due soluzioni di H2O2 a concentrazione 1M e 0,1M. Tutti i reagenti sono stati forniti da Sigma-Aldrich.

Tab. 1 Composizioni percentuali teoriche (mol) dei vetri sintetizzati per fusione

|  | BG | BG_0,5% | BG_1,2% | BG_3,6% | BG_5,3% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CeO2 | - | 0,5 | 1,2 | 3,6 | 5,3 |
| SiO2 | 46,2 | 45,9 | 45,6 | 42,5 | 43,4 |
| Na2O | 24,3 | 24,2 | 24,0 | 24,4 | 23,2 |
| CaO | 26,9 | 26,7 | 26,6 | 27,0 | 25,7 |
| P2O5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |

I vetri BGSG e MBGSG sono stati funzionalizzati, previa macinazione, con molecole di farmaci antitumorali sintetizzati in un laboratorio del DSCG e sono tre curcuminoidi: Curcumina, K2T21 e K2T23 (Fig. 1) [7]. La funzionalizzazione è stata eseguita facendo evaporare una soluzione contenente il farmaco posta a contatto con i vetri. Per quantificare la funzionalizzazione è stata eseguita l’analisi elementare C,H sui diversi vetri.

Fig.1 Da sinistra a destra: la curcumina e due suoi derivati di sintesi utilizzati in questo lavoro.

Sui biovetri BGSG e MBGSG funzionalizzati con uno dei tre farmaci antitumorali precedentemente citati sono stati effettuati test di rilascio dinamico in SBF ad intervalli di 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24h. I rilasci sono stati valutati attraverso la spettrofotometria UV-VIS  con uno strumento Jasco - V-570.

Per verificare l’attività antiossidante dei campioni contenenti cerio, questi sono stati macinati e lasciati in immersione sotto agitazione in H2O2 1M e 0,1M per 1, 2, 4h, 1, 4 e 7g; dopo i vari tempi i  campioni sono stati filtrati ed è stato misurato il pH. Le soluzioni filtrate sono poi state divise in due porzioni: su una porzione è stata effettuata una titolazione con KMnO4 0,1N per determinare il quantitativo di H2O2 ossidata, mentre la seconda porzione, dopo completa ossidazione di H2O2, è stata sottoposta ad analisi ICP per determinare il cerio rilasciato. Lo strumento utilizzato è uno spettrometro al plasma ICP-MS X SeriesII. Le medesime prove sono state effettuate anche sul riferimento. Infine i vetri filtrati sono stati essiccati in stufa una notte a 50°C e sono stati sottoposti ad analisi XPS presso il Dipartimento FIM. Gli spettri XPS sono stati raccolti in un apparato M-probe (Surface Science Instrument), le misure sono state effettuate a emissione normale usando come sorgente la radiazione monocromatica Al Kα (1486 eV).

Risultati e Discussione

Sistemi biovetro-farmaco. I test di rilascio dinamico in SBF sono stati effettuati sia sui vetri BGSG che sui vetri MBGSG funzionalizzati con i tre diversi farmaci, gli spettri di assorbimento delle soluzioni a contatto coi diversi campioni sono riportati in Fig. 2. Per poter fare una valutazione quantitativa del farmaco rilasciato in soluzione sono stati preparati standard dei tre diversi farmaci a diverse concentrazioni e sono state elaborate le curve di taratura. Sia per quanto riguarda i vetri funzionalizzati con la curcumina che per quelli funzionalizzati con il K2T21 la lunghezza d‘onda dei massimi di assorbimento delle soluzioni analizzate coincide con quella delle soluzioni standard dei relativi farmaci (non riportati in Fig. 2). Da questo si può assumere che sia la curcumina che il K2T21 rilasciati dal vetro in SBF non sono stati degradati durante il rilascio, cosa che non si verifica per le soluzioni a contatto con vetri funzionalizzati con K2T23. Le soluzioni separate dai vetri funzionalizzati con questo farmaco infatti presentano assorbimenti a lunghezze d’onda inferiori rispetto allo standard. Questa discrepanza può essere causata o dalla degradazione di K2T23 durante il rilascio o dalla veloce degradazione in SBF dopo il rilascio. I rilasci di curcumina e di K2T21 ai diversi intervalli di tempo sono stati quantificati e sono stati calcolati i rilasci cumulativi percentuali (Fig. 3). Si riportano i dati relativi esclusivamente ai rilasci cumulativi della curcumina in quanto i rilasci per il K2T21 risultano sovrastimati, probabilmente a causa di prodotti di degradazione che causano interferenza alle lunghezze d’onda a cui si valuta il rilascio.

b

a

d

c

f

e

Fig. 2 Spettri di assorbimento delle soluzioni di SBF a contatto coi vetri funzionalizzati. a)BGSG_curc; b)MBGSG_curc; c)BGSG_K2T21; d)MBGSG_K2T21; e)BGSG_K2T23; f)MBGSG_K2T23

Fig. 3 Rilascio cumulativo percentuale della curcumina dai due sistemi vetrosi, col vetro MBGSG si ottiene un rilascio maggiore.

Sistemi biovetro drogato con cerio. Tra i vetri di Hench modificati solo i due campioni BG_3,6% e BG_5,3% manifestano un’attività antiossidante rilevante, mentre i risultati ottenuti dai campioni BG_1,2% e BG_0,5% sono paragonabili a quelli ottenuti col riferimento (BG) e dunque imputabili alla degradazione spontanea di H2O2. Il grafico di Fig. 4 riporta i valori di concentrazione molare delle soluzioni di H2O2 0,1 M dopo il trattamento a contatto con i campioni BG_3,6% e BG_5,3% per diversi tempi. È possibile osservare come già dopo 24h di contatto sia stata ossidata una quantità non trascurabile di H2O2 e che il trattamento a sette giorni (168h) porta per entrambi i campioni un calo della concentrazione di H2O2 superiore al 50% (per la soluzione a contatto con BG_5,3% l’abbattimento di H2O2 sfiora il 100%).

45S5

BG_3,6%

BG_5,3%

Fig. 4 Concentrazione residua di H2O2 per i campioni BG_3,6% e BG_5,3% trattati in H2O2 0,1 M per diversi tempi.

Una volta ossidata completamente H2O2 residua con KMnO4, le soluzioni sono state analizzate all’ICP-MS per determinare il rilascio di cerio. I risultati ottenuti per il campione BG_5,3% in H2O2 1 M sono riportati in Tab. 2. Già a tempi brevi è presente cerio in soluzione e si può notare un andamento altalenante delle concentrazioni: passando da 1 a 2h aumenta la concentrazione di cerio, poi  diminuisce fino a 1 giorno e dopo aumenta di nuovo. L’andamento potrebbe essere spiegato con la precipitazione di un fosfato di cerio a spese del fosfato [5] rilasciato dai vetri, quando tutto il fosfato è stato consumato, poiché le moli di cerio nel vetro sono in eccesso rispetto al fosfato, il cerio rilasciato rimane in soluzione in forma ionica. Per gli altri campioni l’andamento delle concentrazioni, che qui non riportiamo, è analogo a quello in Tab. 2, mentre i valori assoluti delle concentrazioni di cerio risultano inferiori, sia perché gli altri vetri contengono meno CeO2, sia perché l’H2O2 0,1 M aggredisce meno il vetro.

Tab. 2 Quantità di Ce rilasciato in soluzione di H2O2 1M dal campioni BG_5,3%

| Tempo (h) | ppb Ce (σ = 7%) |
| --- | --- |
| 1 | 709 |
| 2 | 1487 |
| 4 | 1279 |
| 24 | 914 |
| 96 | 1158 |
| 168 | 1494 |

Per tutti i campioni, indipendentemente dalla quantità di CeO2 aggiunta in fase di sintesi, dalla concentrazione della soluzione di H2O2 utilizzata e dal tempo di reazione, il pH è basico ed ha un andamento crescente, come atteso tenendo conto della reazione di scambio che avviene fra ioni Na+ del vetro e ioni H+ in soluzione.

Le analisi XPS sono state effettuate sulle due serie di campioni BG_5,3% trattate in H2O2 1 M e 0,1 M, nonché sul campione tal quale (TQ), per valutare come varia nel tempo lo stato di ossidazione del cerio che si trova sulla superficie del vetro. L’elaborazione preliminare dei dati mostra che sulla superficie di TQ c’è una quantità maggiore di Ce3+ rispetto al Ce4+, dato atteso in quanto durante la sintesi del vetro l’alta temperatura di lavoro provoca la riduzione di Ce4+ proveniente da CeO2. A seconda della concentrazione di H2O2 con cui vengono trattati i campioni, il rapporto Ce3+/Ce4+ varia in modo differente: per la serie di campioni trattati in H2O2 1M dopo un’ora di immersione tale rapporto è spostato a favore del Ce4+ mentre dopo 2 ore è all’incirca di 1:1, valore che si mantiene quasi inalterato per tutti gli altri campioni di questa serie. Per i campioni trattati in H2O2 0,1 M l’andamento appare più altalenante: il rapporto si sposta sempre più a favore di Ce4+ fino a 4h di immersione, a 1 giorno torna a spostarsi verso Ce3+, infine ai tempi più lunghi risulta nuovamente sbilanciato verso il Ce4+.

Conclusioni

Vetri sol-gel/curcuminoidi I dati fin qui raccolti incoraggiano a continuare gli studi su questi sistemi al fine di arrivare a definire il sistema migliore da utilizzare in trattamenti terapeutici. Ulteriori studi sono necessari sui farmaci K2T21 e K2T23 per capirne appieno le cinetiche di rilascio e valutare la loro efficacia nell’ottica di un impiego futuro.

Vetri drogati con CeO2 È stata verificata la capacità antiossidante (catalase mimic like activity) di tali sistemi in soluzioni di H2O2, i dati XPS fanno comunque supporre un diverso comportamento del cerio a seconda della concentrazione impiegata per il trattamento. Sono dunque necessarie analisi più approfondite per comprendere appieno le reazioni che hanno luogo a seconda delle concentrazioni di H2O2 impiegata, nonché test in SBF per valutare l’efficacia antiossidante di questi sistemi una volta posti a contatto con tessuti viventi.

Ringraziamenti

Gli autori ringraziano il Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti (CIGS) dell’Università di Modena e Reggio Emilia per l’uso dell’ICP-plasma e la Fondazione di Vignola per il supporto finanziario (Progetto “Vetri bioattivi per il rilascio controllato di farmaci antitumorali”).

Bibliografia

[1] Vert M., Doi Y., Hellwich K.H. et al., Terminology for biorelated polymers and applications (IUPAC

Recommendations 2012), Pure Appl. Chem., 2012, Vol. 84, pp. 377–410.

[2] Hench L.L., The story of Bioglass®, J. Mater. Sci: Mater. Med., 2006, Vol. 17, pp. 967-978.

[3] Lopez-Noriega A., Arcos D., Izquierdo-Arba I. et al., Ordered mesoporous bioactive glass for bone tissue

regeneration, Chem. Mater., 2006, Vol. 18 (13), pp. 3137–3144.

[4] Aina V., Morterra C., Lusvardi G. et al., Ga-modified (Si-Ca-P) Sol-Gel glasses: possible relationships between

surface chemical properties and bioactivity, J. Phys. Chem. C, 2011, Vol. 115, pp. 22461-22474.

[5] Leonelli C., Lusvardi G., Malavasi G. et al., Synthesis and characterization of cerium-doped glasses and in vitro

evaluation of bioactivity, Journal of Non-Crystalline Solids, 2003, Vol. 316, pp. 198–216.

[6] Kokubo T., Takadama H., How useful is SBF in predicting in vivo bone bioactivity?, Biomaterials, 2006, Vol. 27,

pp. 2907-2915.

[7] Ferrari E., Pignedoli F., Imbiano C. et al., Newly Synthesized Curcumin Derivatives: Crosstalk between Chemico-

physical Properties and Biological Activity, J. Med. Chem., 2011, Vol. 54, pp. 8066−8077.